Auto-translation not available. Showing original content.

如何在 Android 设备上安装和设置 eSIM？

安装之前，请确保您的设备：

您的设备需要兼容 eSIM 并且网络已解锁。 （请参阅“哪些设备支持 eSIM？”+“如何检查我的 Android 设备是否支持 eSIM？”）

拥有稳定的互联网连接，最好是 Wi-Fi。 （您需要将 eSIM 正确下载到设备，因此稳定的互联网连接必不可少。）

安装 eSIM 前需要做哪些准备？

登录您的 eSIM 帐户

前往我的 eSIM

选择要安装的 eSIM

打开安装说明。 根据应用版本的不同，您可能会看到：

查看安装说明，或

如何使用 eSIM > 如何安装 eSIM

选择您偏好的安装方法：直接、二维码或手动

对于连接设置，请打开相同的 eSIM 并查看如何使用 eSIM > 如何连接（或查看安装说明 > 第 2/2 部分）。

如何在 Android 设备上直接安装 eSIM？

部分 Android 机型支持从 eSIM 应用直接安装。 如果可用，请选择直接 > 安装 eSIM，然后按照屏幕上的步骤操作。

如何在 Android 设备上通过二维码安装 eSIM

在 eSIM 应用中，选择二维码选项（您可以将其分享到其他设备或打印出来）

在您的设备上打开设置

选择网络和互联网

选择 + 添加移动网络（或添加 eSIM）

当系统提示“没有 SIM 卡？”时，选择下一步

扫描您的二维码，并在出现提示时输入确认码

返回移动网络并打开您的 eSIM

启用移动数据

启用数据漫游（关闭您的主号以避免在国外时产生漫游费用）

如果需要，请使用 eSIM 应用中的详细信息设置您的 APN（接入点名称）

如何在 Android 设备上手动安装 eSIM？

在 eSIM 应用中，选择手动选项

复制 SM-DP+ 地址和激活码（以及确认码，如有）

在您的设备上打开设置

选择网络和互联网

选择 + 添加移动网络（或添加 eSIM）

当系统提示“没有 SIM 卡？”时，选择下一步

选择手动输入代码，然后输入您 eSIM 应用中的 SM-DP+ 地址和激活码

返回移动网络并打开您的 eSIM

启用移动数据

启用数据漫游（关闭您的主号以避免在国外时产生漫游费用）

如果需要，请使用 eSIM 应用中的详细信息设置您的 APN（接入点名称）

重要提示

通过直接、二维码或手动安装 eSIM 后，您可以通过在“访问数据”步骤下选择 eSIM 应用中的“设置”快捷方式更轻松地完成设置。

安装后会发生什么？

安装完成并选择用于数据后，您的 eSIM 应该会自动连接到受支持的移动网络。

如果需要更多帮助，请联系我们的支持团队，我们很乐意提供帮助。