eSIMが動作しないのはなぜですか？

eSIMが正常に動作しない理由はいくつか考えられます。いくつかのトラブルシューティング手順を実行することで、問題を特定し、すぐにネットワークに接続できるようになります。

eSIMはどこで使用できますか？

eSIMは、その通信エリア内でのみ使用できます。例えば、フランス向けのeSIMはフランスでのみ使用できます。通信エリア外でeSIMをインストールした場合は、ネットワークに接続するために通信エリアに入る必要があります。

eSIMが正常に動作しない原因を特定する方法

eSIMの通信エリア内にいるにもかかわらずeSIMが使用できない場合は、以下の手順に従ってください。

eSIMが正しくインストールされていることを確認してください。

指示に従ってeSIMをインストールした場合、デバイス設定のSIMセクションに表示されます。可能であれば、アプリにeSIMが正常にインストールされたことを示す通知が表示されることもあります。

デバイス上の複数のSIMを簡単に識別できるよう、eSIMには必ず固有のラベルまたは名前を付けてください。

デバイスの設定にeSIMが表示されない場合は、次の記事をご覧ください。「eSIMアプリではeSIMがインストールされていると表示されますが、見つからないのはなぜですか？」接続手順を必ず実行してください。

デバイスにeSIMがインストールされている場合は、ネットワークに接続するためにいくつかの設定を調整する必要があります。手順はeSIMとデバイスによって多少異なる場合がありますが、必ず以下の手順を完了してください。

• eSIMが有効になっていることを確認してください。

• データサービスにeSIMを使用するように選択されていることを確認してください。

通話とSMS機能付きのeSIMの場合は、通話とSMSサービスにもeSIMを使用するように選択されていることを確認してください。

eSIMに必要な手順を確認するには、「My eSIM」>「詳細」>「手順を表示」に移動し、「データアクセス」の手順を見つけてください。手順をよく読んで実行してください。

機内モードがオフになっていることを確認してください

この手順は一見簡単そうに見えますが、デバイスがモバイルネットワークに接続できない最も一般的な原因の一つです。

機内モードがオンになっていると、モバイルデータ通信とeSIM接続を含むすべての無線通信が無効になります。eSIMが装着され、設定が正しくても、機内モードをオフにしないとネットワークに接続できません。

機内モードをオフにした後、数秒お待ちください。デバイスが利用可能なネットワークの検索を開始し、eSIMがすぐに接続されます。

APN設定を確認する

一部のeSIMでは、デバイスの設定で特定のアクセスポイント名（APN）を入力する必要があります。この情報は、アプリのインストール手順に記載されています。多くの場合、APNは自動的に設定されます。

自動的に設定されない場合は、「データアクセス」の手順に従ってAPNをコピー＆ペーストしてください。

データローミングを有効にする

一部のeSIMでは、データローミングを有効にする必要があります。これはデバイスの設定で行うことができます。必要に応じて、「データアクセス」の手順に従って、eSIMのデータローミングを有効にしてください。

iOSデバイスでは、個々のSIMごとにデータローミングを有効にできます。ローミング料金が発生しないように、メインSIMのデータローミングは必ず無効にしてください。

Androidデバイスでは、通常、データローミングは使用中のすべてのSIMカードに適用されます。ローミング料金が発生しないように、メインSIMのデータローミングは必ず無効にしてください。

ネットワークを手動で選択する

eSIMは、通信エリア内で少なくとも1つのネットワークに接続できます。場合によっては、複数のネットワークに接続できることもあります。

ほとんどの場合、eSIMは最も電波の強いネットワークに自動的に接続します。ただし、eSIMが誤ったネットワークを選択する場合もあります。

eSIMで利用可能なネットワークは、インストール手順の「データアクセス」セクションに記載されています。ネットワーク選択に関する手順に従って、手動でネットワークを選択してください。

他のSIMカードを一時的に無効にする

お使いのデバイスが複数のSIMカードを同時にサポートしている場合は、eSIM接続に干渉する可能性のある他のSIMカードを一時的に無効にしてください。

この設定は、デバイス設定のSIMセクションで管理できます。

ネットワークモードを調整する

eSIMは、モードを切り替えることでネットワークへの接続が容易になる場合があります。5Gをご利用の場合は、4G/LTEまたは3Gで接続してみてください。

iOSデバイスの場合は、デバイス設定のeSIMでネットワークモードを調整する必要があります。

Androidデバイスの場合は、モバイルネットワーク設定でネットワークモードを調整する必要があります。

eSIMが正常に動作したら、この設定をお好みのネットワークモードに調整してみてください。

デバイスを再起動してください

上記の手順をすべて試しても問題が解決しない場合は、デバイスを再起動してみてください。デバイスを再起動すると接続状態が更新され、eSIMがネットワークに正常に接続できるようになる場合があります。

電波状況をご確認ください

上記のトラブルシューティング手順をすべて試しても問題が解決しない場合は、お住まいの地域の電波状況が不十分で、デバイスがネットワークに接続できない可能性があります。

ご質問やご不明な点がございましたら、サポートチームまでお問い合わせください。24時間365日対応で、喜んでお手伝いいたします。