eSIMアプリではeSIMがインストールされていると表示されますが、eSIMが見つからないのはなぜですか？

eSIMをインストールすると、eSIMアプリにeSIMが正常にインストールされたことを示す確認メッセージが表示されます。このメッセージは、該当するeSIMのインストール手順にも表示されます。

この記事では、以下の質問にお答えします。

・デバイスにインストールしたeSIMが見つからないのはなぜですか？

・インストールしたeSIMが認識されない状況を回避するにはどうすればいいですか？

・インストールしたeSIMを確認するにはどうすればよいですか？

デバイスにインストールしたeSIMが見つからないのはなぜですか？

場合によっては、デバイス上で該当するeSIMが見つからないことがあります。これにはいくつかの理由が考えられます。

・「Personal」、「Secondary」、「Work」、「Travel」など、該当するeSIMのラベルが認識されない。

・類似のラベルのeSIMが複数デバイスにインストールされている。

・該当するeSIMがデバイスから削除されている。

具体的な理由に応じて、正しいeSIMを識別するための手順は異なります。

インストールしたeSIMが認識されない状況を回避するにはどうすればよいでしょうか？

インストール中にeSIMにラベルを追加することを強くお勧めします。• eSIMには、国や地域（例：「フランス」や「ヨーロッパ」）など、識別しやすい固有の名前を付けてください。

• 場合によっては、eSIMがカバーする国や地域をラベルに含めると便利です。

• また、eSIMが不要になったことが確実にわかるまで、削除しないでください。

インストール済みのeSIMを識別するには？

インストール済みのeSIMを識別するには、該当するeSIMのICCIDが必要です。

ICCID（Integrated Circuit Card Identifier：集積回路カード識別子）は、各eSIMに割り当てられた固有の識別子で、18～22桁の数字で構成されています。該当するeSIMのICCIDを確認するには、以下の手順を行ってください。

1. eSIMアプリで「My eSIM」に移動します。

2.

3. 該当するeSIMに移動します。

4.

5. eSIMに記載されている「ICCID」と対応する番号を確認します。

6. 該当するeSIMの詳細情報からICCIDを見つけてコピーすることもできます。

ICCIDを確認したら、デバイスにインストールされているeSIMと比較する必要があります。デバイスに関わらず、ICCIDを確認するには、設定で該当するeSIMを有効にする必要があります。

iOSデバイスの場合：「設定」>「一般」>「情報」に移動し、有効なSIMのリストが表示されるまでスクロールします。

Samsungデバイスの場合：「設定」>「端末情報/デバイス情報」>「端末の状態/電話ID」>「ネットワーク」>「SIMカード」に移動し、ICCIDの詳細を確認します。

Pixelデバイスの場合：「設定」>「端末情報」>「SIMの状態」に移動し、ICCIDの詳細を確認します。

デバイスに複数のeSIMがインストールされている場合は、各eSIMを手動で有効化し、一致するICCIDを持つeSIMが見つかるまで手順を繰り返す必要がある場合があります。

それでも一致するICCIDが見つからない場合は、該当するeSIMがデバイスから削除されている可能性があります。また、インストールプロセスに問題が発生している可能性もあります。いずれの場合も、サポートチームにお問い合わせください。

ご質問やご不明な点がございましたら、サポートチームが24時間365日対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。