iOS에서 "eSIM을 활성화할 수 없습니다" 오류가 표시되는 이유는 무엇인가요?

iPhone에서 eSIM을 설정할 때 다음 메시지(또는 유사한 메시지)가 표시될 수 있습니다.

"eSIM을 활성화할 수 없습니다. 다시 시도하거나 이동통신사에 문의하여 도움을 받으세요."

이 문제는 여러 가지 원인으로 발생할 수 있습니다. 쉽게 해결할 수 있는 문제도 있고, 설정을 간단히 확인해야 하는 문제도 있습니다.

eSIM이 설치되어 있는지 확인하세요.

오류가 발생하더라도 기기에 eSIM이 이미 설치되어 있을 가능성이 높습니다.

다음과 같은 방법으로 eSIM이 설치되어 있는지 확인할 수 있습니다.

1. 설정을 엽니다.

2. 셀룰러 또는 모바일 데이터를 선택합니다.

3. 셀룰러 데이터를 선택하고 eSIM을 선택합니다.

4. 셀룰러로 이동하여 eSIM을 선택합니다. eSIM 이름은 "개인", "여행" 또는 "예비" 중 하나입니다.

5. "이 회선 켜기"가 활성화되어 있는지 확인합니다.

6. 필요한 경우 데이터 로밍이 활성화되어 있는지 확인하세요.

eSIM을 찾았고 설정이 올바르다면 이제 출발할 준비가 되었습니다! 목적지에 도착하면 eSIM이 연결됩니다.

기기가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하세요.

eSIM이 설치되었는지 확실하지 않지만 오류 메시지가 계속 표시되는 경우, 기기가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하세요. eSIM을 확인하고 활성화하려면 안정적인 인터넷 연결이 필요합니다.

기기가 인터넷에 연결되면 eSIM을 다시 설치해 보세요.

기기를 다시 시작하세요.

간단한 재시작만으로도 활성화 프로세스를 방해하는 사소한 시스템 문제를 해결할 수 있습니다.

기기를 다시 시작한 후 설정에 eSIM이 표시되는지 확인하세요.

기기를 업데이트하세요.

이전 iOS 버전은 eSIM 활성화 중에 호환성 문제를 일으킬 수 있습니다. 소프트웨어를 최신 상태로 유지하면 시스템이 eSIM을 올바르게 설치하고 관리할 수 있습니다.

업데이트하기 전에 혹시 모를 상황에 대비하여 iCloud나 컴퓨터를 사용하여 iPhone을 백업해 두는 것이 좋습니다.

1. 설정 > 일반 > 소프트웨어 업데이트로 이동합니다.

2. 사용 가능한 업데이트를 다운로드하여 설치합니다.

3. 재시작 후 eSIM을 다시 설치하고 활성화해 보세요.

iPhone이 잠금 해제되어 있는지 확인하세요.

휴대폰이 이동통신사 또는 네트워크에 의해 잠금 설정된 경우 다른 이동통신사의 eSIM을 활성화하지 못할 수 있습니다.

1. 설정 > 일반 > 정보로 이동합니다.

2. 이동통신사 잠금으로 이동합니다.

3. "SIM 제한 없음"을 선택합니다.

"SIM 제한 없음"이 표시되지 않으면 기본 이동통신사에 문의하여 도움을 받아야 할 수 있습니다.

VPN 또는 기기 프로필 비활성화

VPN 또는 모바일 기기 관리(MDM) 프로필은 eSIM 설치를 방해할 수 있습니다. 설치를 완료하려면 모든 VPN을 꺼 보세요.

설정 > 일반 > VPN 및 기기 관리로 이동하여 인식하지 못하거나 필요하지 않은 프로필을 삭제하세요.

위의 단계를 모두 수행했지만 문제가 지속되는 경우, 저희 지원팀이 도와드리겠습니다. 저희는 연중무휴 24시간 친절하게 도와드리겠습니다.