eSIM이 작동하지 않는 이유는 무엇인가요?

eSIM이 제대로 작동하지 않는 데에는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 몇 가지 문제 해결 단계를 수행하면 문제를 정확히 파악하고 네트워크에 빠르게 연결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

eSIM은 어디에서 사용할 수 있나요?

eSIM은 서비스 지역 내에서만 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 프랑스용 eSIM은 프랑스에서만 사용할 수 있습니다. 서비스 지역 밖에서 eSIM을 설치한 경우, 네트워크에 연결하려면 서비스 지역에 도달해야 합니다.

eSIM이 제대로 작동하지 않는 이유를 확인하는 방법

eSIM 서비스 지역 내에 있는데도 여전히 사용할 수 없는 경우 다음 단계를 따르세요.

eSIM이 올바르게 설치되었는지 확인하세요.

지침에 따라 eSIM을 설치한 경우 기기 설정의 SIM 섹션에 표시됩니다. 가능한 경우 앱에 eSIM이 성공적으로 설치되었다는 알림이 표시될 수도 있습니다.

기기에서 여러 SIM을 쉽게 식별할 수 있도록 eSIM에 고유한 라벨이나 이름을 지정하세요.

기기 설정에서 eSIM이 표시되지 않으면 다음 도움말을 참조하세요. eSIM 앱에서 eSIM이 설치되어 있다고 표시되는데 찾을 수 없는 이유는 무엇인가요? 연결 단계를 완료했는지 확인하세요.

기기에 eSIM이 설치되어 있는 경우, 네트워크에 연결하려면 몇 가지 설정을 조정해야 합니다. 단계는 eSIM 및 기기에 따라 약간 다를 수 있지만, 항상 다음 단계를 완료해야 합니다.

 eSIM이 활성화되어 있는지 확인하세요.

 데이터 서비스에 eSIM을 사용하도록 선택했는지 확인하세요.

통화 및 SMS 기능이 있는 eSIM의 경우, 통화 및 SMS 서비스에 eSIM을 사용하도록 선택했는지도 확인해야 합니다.

eSIM에 대해 수행해야 하는 단계를 보려면 내 eSIM > 세부 정보 > 지침 보기로 이동하여 "데이터 액세스" 단계를 확인하세요. 단계를 주의 깊게 읽고 따르세요.

비행기 모드가 꺼져 있는지 확인하세요.

이 단계는 간단해 보일 수 있지만, 기기가 모바일 네트워크에 연결되지 않는 가장 일반적인 이유 중 하나입니다.

비행기 모드가 켜져 있으면 모바일 데이터 및 eSIM 연결을 포함한 모든 무선 통신이 비활성화됩니다. eSIM이 설치되어 있고 설정이 올바르더라도 비행기 모드를 끄지 않으면 네트워크에 연결할 수 없습니다.

비행기 모드를 끈 후 몇 초 동안 기다리세요. 기기가 사용 가능한 네트워크를 검색하기 시작하고 eSIM이 곧 연결될 것입니다.

APN 설정 확인

일부 eSIM은 기기 설정에서 특정 액세스 포인트 이름(APN)을 입력해야 합니다. 이 정보는 앱의 설치 안내에서 확인할 수 있습니다. 대부분의 경우 APN은 자동으로 설정됩니다.

자동으로 설정되지 않은 경우 "데이터 액세스" 아래의 단계에 따라 APN을 복사하여 붙여넣으세요.

데이터 로밍 활성화

일부 eSIM은 데이터 로밍을 활성화해야 합니다. 기기 설정에서 이 설정을 할 수 있습니다. 필요한 경우 "데이터 액세스" 아래의 단계에 따라 eSIM의 데이터 로밍을 활성화하세요.

iOS 기기의 경우, 개별 SIM에 대해 데이터 로밍을 활성화할 수 있습니다. 로밍 요금이 부과되지 않도록 기본 SIM의 데이터 로밍을 비활성화하세요.

Android 기기의 경우, 일반적으로 사용 중인 모든 SIM 카드에 데이터 로밍이 적용됩니다. 로밍 요금이 부과되지 않도록 기본 SIM의 데이터 로밍을 비활성화하세요.

네트워크 수동 선택

eSIM은 커버리지 영역 내에서 최소 하나 이상의 네트워크에 연결할 수 있습니다. 경우에 따라 여러 네트워크에 연결할 수 있습니다.

대부분의 경우, eSIM은 신호가 가장 강한 네트워크에 자동으로 연결됩니다. 경우에 따라 eSIM이 잘못된 네트워크를 선택할 수 있습니다.

설치 설명서의 "데이터 액세스" 섹션에서 eSIM에 사용 가능한 네트워크를 확인할 수 있습니다. 네트워크 선택 관련 단계에 따라 네트워크를 수동으로 선택하세요.

다른 SIM 카드를 일시적으로 비활성화하세요.

기기에서 여러 SIM 카드를 동시에 지원하는 경우, eSIM 연결을 방해할 수 있는 다른 SIM 카드를 일시적으로 비활성화하세요.

기기 설정의 SIM 섹션에서 이 설정을 관리할 수 있습니다.

네트워크 모드 조정

경우에 따라 다른 모드로 전환하면 eSIM이 네트워크에 더 쉽게 연결될 수 있습니다. 5G를 사용하려는 경우 4G/LTE 또는 3G를 사용하여 연결을 시도해 보세요.

iOS 기기의 경우, 기기 설정에서 eSIM으로 이동하여 네트워크 모드를 조정해야 합니다.

Android 기기의 경우, 모바일 네트워크 설정으로 이동하여 네트워크 모드를 조정해야 합니다.

eSIM이 제대로 작동하면 이 설정을 원하는 네트워크 모드로 조정해 보세요.

기기 다시 시작

다른 모든 단계를 시도한 후 기기를 다시 시작해 보세요. 경우에 따라 기기를 다시 시작하면 연결 상태가 새로 고쳐져 eSIM이 네트워크에 성공적으로 연결될 수 있습니다.

신호 범위를 확인하세요

모든 문제 해결 단계를 시도해도 문제가 해결되지 않으면 해당 지역의 신호 범위가 충분하지 않아 기기가 네트워크에 연결되지 않을 수 있습니다.

추가 문의 사항이 있거나 도움이 필요하시면 지원팀에 문의해 주세요. 24시간 연중무휴로 친절하게 도와드리겠습니다.