Bagaimanakah saya boleh mengakses internet menggunakan eSIM pada peranti Samsung Galaxy?

Jika anda menghadapi masalah sambungan internet selepas memasang eSIM pada peranti Samsung Galaxy anda, sila pastikan anda telah melengkapkan "Arahan Sambungan" eSIM.

Di manakah saya boleh mendapatkan arahan sambungan?

Anda boleh menemui langkah-langkah berkaitan dalam akaun eSIM anda:

1. Pergi ke "ESIM Saya > eSIM Anda > Lihat butiran eSIM > Cara menggunakan eSIM > Cara menyambung"

2. Atau "ESIM Saya > eSIM Anda > Lihat butiran > Lihat arahan pemasangan > Bahagian 2/2"

Langkah 1: Dayakan eSIM anda untuk menggunakan data

1. Pergi ke "Tetapan"

2. Pilih Sambungan

3. Pilih Pengurus SIM

4. Pastikan eSIM anda diaktifkan (jika tidak, togol kepada "Hidup")

5. Pilih Data Mudah Alih dan pilih eSIM anda

Langkah 2: Sambung ke rangkaian yang disokong

1. Pergi ke "Tetapan > Sambungan > Rangkaian mudah alih"

2. Pilih pengendali rangkaian

3. Pilih eSIM anda

4. Matikan "Pilih Auto"

5. Pilih rangkaian yang ditunjukkan dalam arahan sambungan aplikasi eSIM

Langkah 3: Kemas kini tetapan APN (jika perlu)

1. Pergi ke "Tetapan > Sambungan > Rangkaian mudah alih > Nama Titik Akses"

2. Pilih eSIM anda

3. Pilih “Tambah”

4. Masukkan APN dengan tepat seperti yang ditunjukkan dalam aplikasi eSIM

5. Pilih “OK”

6. Masukkan “eSIM” sebagai label APN dalam medan “Nama”

7. Biarkan medan lain kosong

8. Pilih menu tiga titik di penjuru kanan sebelah atas, kemudian ketik “Simpan”

9. Pastikan APN baharu telah dipilih

Langkah 4: Dayakan Perayauan Data (jika perlu)

1. Pergi ke “Tetapan > Sambungan > Rangkaian Mudah Alih”

2. Ikut arahan dalam aplikasi eSIM untuk menghidupkan atau mematikan “Perayauan Data”

Selepas melengkapkan langkah-langkah di atas, eSIM anda sepatutnya dapat bersambung ke internet dengan jayanya. Jika anda memerlukan bantuan lanjut, sila hubungi pasukan sokongan kami. Kami menawarkan perkhidmatan 24/7 dan dengan senang hati akan membantu anda.