Saya tidak dapat mengimbas kod QR.

Jika anda tidak dapat mengimbas kod QR yang diberikan, pada peranti Android, anda boleh memasukkan butiran pemasangan eSIM secara manual untuk memasang eSIM. Untuk peranti iOS, anda boleh memilih untuk memasang eSIM secara langsung pada peranti atau secara manual. Jika anda mahu, anda boleh memasang eSIM secara manual dengan mengikuti langkah-langkah berikut: Pada peranti iOS:

1. Pergi ke tab eSIM Saya dan cari butiran pemasangan manual melalui aplikasi atau laman web.

2. Pergi ke Tetapan pada peranti anda.

3. Pergi ke Selular.

4. Tambah nombor selular.

5. Pilih Masukkan butiran secara manual. Anda akan diminta untuk memasukkan:

1. Alamat SM-DP+

2. Kod pengaktifan

3. Kod pengesahan (jika ada)

1. Dayakan eSIM anda di bawah Selular.

2. Pilih eSIM untuk nombor selular anda.

3. 9. Dayakan Perayauan Data (Sila matikan talian utama anda untuk mengelakkan caj perayauan daripada pembekal pembawa anda semasa di luar negara)

4. Jika perlu, teruskan menyediakan APN (Nama Titik Akses) pada peranti anda. Jika eSIM anda memerlukan tetapan APN, anda boleh menemui butiran APN dalam butiran pemasangan eSIM anda.

Pada Android:

1. Pergi ke tab eSIM Saya dan cari butiran pemasangan manual melalui aplikasi atau laman web.

2. Pergi ke Tetapan pada peranti anda.

3. Ketik Rangkaian & Internet.

4. Ketik ikon Tambah di sebelah Rangkaian Mudah Alih.

5. Apabila ditanya "Tiada kad SIM?", ketik Seterusnya.

6. Ketik Masukkan kod secara manual. Anda akan diminta untuk memasukkan maklumat kod QR (SM-DP + alamat) yang disediakan pada tab "Pemasangan Manual" pada halaman pemasangan eSIM.

7. Dayakan eSIM anda pada Rangkaian Mudah Alih.

8. Dayakan data Mudah Alih.

9. Dayakan Perayauan Data (Sila matikan talian utama anda untuk mengelakkan caj perayauan daripada pembekal pembawa anda semasa di luar negara).

10. Jika perlu, teruskan menyediakan APN (Nama Titik Akses) pada peranti anda. Jika eSIM anda memerlukan tetapan APN, anda boleh mendapatkan butiran APN dalam butiran pemasangan eSIM anda.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi pasukan sokongan.

发送反馈