كيفية تثبيت وإعداد شريحة eSIM على جهاز أندرويد؟

قبل التثبيت، تأكد من أن جهازك:

يجب أن يكون جهازك متوافقًا مع شريحة eSIM ومتصلًا بشبكة مفتوحة. (راجع "ما هي الأجهزة التي تدعم شريحة eSIM؟" + "كيف أتحقق من دعم جهاز أندرويد لشريحة eSIM؟")

اتصال إنترنت مستقر، ويفضل أن يكون عبر واي فاي. (يُعد اتصال الإنترنت المستقر ضروريًا لتنزيل شريحة eSIM بشكل صحيح على جهازك).

ما هي التحضيرات اللازمة قبل تثبيت شريحة eSIM؟

سجّل الدخول إلى حساب eSIM الخاص بك

انتقل إلى "شريحتي eSIM"

اختر شريحة eSIM التي تريد تثبيتها

افتح تعليمات التثبيت. بناءً على إصدار تطبيقك، قد يظهر لك ما يلي:

عرض تعليمات التثبيت، أو

كيفية استخدام eSIM > كيفية تثبيت eSIM

اختر طريقة التثبيت المفضلة لديك: مباشر، رمز الاستجابة السريعة، أو يدوي

لإعداد الاتصال، افتح شريحة eSIM نفسها وراجع كيفية استخدام eSIM > كيفية الاتصال (أو اطلع على تعليمات التثبيت > الجزء 2/2).

كيف يمكنني تثبيت eSIM مباشرةً على جهاز Android؟

تدعم بعض طرز Android التثبيت المباشر من تطبيق eSIM. إذا كان ذلك متاحًا، فحدد "مباشر" > تثبيت eSIM واتبع الخطوات التي تظهر على الشاشة.

كيفية تثبيت eSIM على جهاز Android عبر رمز الاستجابة السريعة

في تطبيق eSIM، حدد خيار رمز الاستجابة السريعة (يمكنك مشاركته مع أجهزة أخرى أو طباعته).

افتح الإعدادات على جهازك.

حدد "الشبكات والإنترنت".

حدد + إضافة شبكة جوال (أو إضافة eSIM).

عند ظهور رسالة "لا توجد بطاقة SIM؟"، حدد "التالي".

امسح رمز الاستجابة السريعة وأدخل رمز التأكيد عند ظهورها.

ارجع إلى شبكات الهاتف المحمول وشغّل شريحة eSIM.

فعّل بيانات الهاتف المحمول.

فعّل تجوال البيانات (أوقف رقمك الأساسي لتجنب رسوم التجوال عند السفر).

إذا لزم الأمر، استخدم التفاصيل في تطبيق eSIM لتعيين اسم نقطة الوصول (APN).

كيف يمكنني تثبيت شريحة eSIM يدويًا على جهاز Android؟

في تطبيق eSIM، حدّد الخيار اليدوي.

انسخ عنوان SM-DP+ ورمز التفعيل (ورمز التأكيد، إن وجد).

افتح الإعدادات على جهازك.

اختر الشبكات والإنترنت.

اختر + إضافة شبكة هاتف محمول (أو إضافة eSIM).

عند ظهور رسالة "لا توجد شريحة SIM؟"، اختر التالي.

اختر إدخال الرمز يدويًا، ثم أدخل عنوان SM-DP+ ورمز التفعيل من تطبيق eSIM.

ارجع إلى شبكات الهاتف المحمول وشغّل شريحة eSIM.

فعّل بيانات الهاتف المحمول.

فعّل تجوال البيانات (أوقف رقمك الأساسي لتجنب رسوم التجوال عند السفر).

إذا لزم الأمر، اضبط اسم نقطة الوصول (APN) باستخدام التفاصيل في تطبيق eSIM.

ملاحظة هامة: بعد تثبيت eSIM مباشرةً، أو عبر رمز الاستجابة السريعة (QR)، أو يدويًا، يمكنك إكمال الإعداد بسهولة أكبر من خلال اختيار اختصار "الإعدادات" في تطبيق eSIM ضمن خطوة "الوصول إلى البيانات".

ماذا يحدث بعد التثبيت؟

بعد التثبيت واختيار البيانات، ستتصل eSIM تلقائيًا بشبكة جوال مدعومة.

للحصول على مزيد من المساعدة، يُرجى التواصل مع فريق الدعم لدينا؛ يسعدنا مساعدتك.