كيفية تثبيت شريحة eSIM يدويًا على جهاز iOS؟

قبل التثبيت، يُرجى التأكد من أن جهازك:

يدعم شريحة eSIM (انظر: ما هي الأجهزة التي تدعم شريحة eSIM؟ أو كيف أتحقق من دعم جهاز iOS الخاص بي لشريحة eSIM؟)

مفتوح من شركة الاتصالات

يدعم اتصال إنترنت مستقر (يفضل Wi-Fi)

ما هي التحضيرات اللازمة قبل تثبيت شريحة eSIM؟

سجّل الدخول إلى حساب eSIM الخاص بك

انتقل إلى "شريحتي eSIM"

اختر شريحة eSIM التي تريد تثبيتها

اختر "عرض التفاصيل"

افتح تعليمات التثبيت. بناءً على إصدار التطبيق، قد يظهر لك:

عرض تعليمات التثبيت، أو

كيفية استخدام شريحة eSIM > كيفية تثبيت شريحة eSIM

اختر "يدوي" وانسخ عنوان SM-DP+ ورمز التفعيل (ورمز التأكيد، إن وجد).

كيفية تثبيت شريحة eSIM يدويًا على iOS؟

افتح الإعدادات

اختر شبكة خلوية (أو بيانات جوالة)

اختر إضافة eSIM (أو إضافة باقة بيانات جوالة/خلوية)

اختر استخدام رمز الاستجابة السريعة، ثم اختر "إدخال التفاصيل يدويًا".

أدخل عنوان SM-DP+، ورمز التفعيل، ورمز التأكيد (إن وُجد).

اختر "التالي"، ثم اختر "متابعة" مرتين.

انتظر بضع دقائق حتى يتم تفعيل eSIM، ثم اختر "إنهاء".

اختر تسمية لـ eSIM (مثل "eSIM1").

في صفحة الرقم الافتراضي:

اختر رقمًا أساسيًا للمكالمات والرسائل النصية.

اختر رقمًا أساسيًا لـ iMessage وFaceTime.

اختر eSIM1 eSIM لبيانات الجوال/الخلوية.

تأكد من إيقاف تشغيل "السماح بتبديل بيانات الجوال".

*إذا كانت eSIM تدعم المكالمات والرسائل النصية بالإضافة إلى البيانات، يمكنك تحديدها لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية.

كيفية الاتصال ببيانات الجوال

افتح الإعدادات > بيانات الجوال (أو الإعدادات > بيانات الجوال)

اختر باقة eSIM

إذا لم تكن مفعلة، فعّل خيار "تفعيل هذا الرقم".

فعّل خدمة تجوال البيانات (إذا لزم الأمر - راجع تعليمات eSIM في تطبيق eSIM).

انتقل إلى "بيانات الجوال/الخلوية" وحدد eSIM كرقم بيانات.

سيتم توصيل eSIM تلقائيًا بشبكة جوال مدعومة.

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة، يُرجى التواصل مع فريق الدعم؛ يسعدنا تقديم المساعدة.