¿Cómo instalar una eSIM en un Google Pixel?

No todos los modelos de Google Pixel son compatibles con eSIM, así que es recomendable comprobar si tu dispositivo es compatible con eSIM antes de empezar. Sigue los pasos de este artículo para comprobar si tu Pixel es compatible con eSIM.

Una vez que hayas confirmado que tu Google Pixel es compatible con eSIM y que tu operador lo haya desbloqueado, puedes seguir estos pasos para configurar tu eSIM.

¿Qué preparativos necesitas antes de instalar una eSIM?

Inicia sesión en tu cuenta de eSIM.

Ve a Mi eSIM.

Selecciona la eSIM que quieres instalar.

Abre las instrucciones de instalación. Según la versión de la app, es posible que veas:

Ver instrucciones de instalación o

Cómo usar la eSIM > Cómo instalar la eSIM

Elige tu método de instalación preferido: Directo, Código QR o Manual

Para configurar la conexión, abre la misma eSIM y consulta Cómo usar la eSIM > Cómo conectar (o consulta las instrucciones de instalación > Parte 2/2).

Cómo instalar una eSIM directamente en un dispositivo Pixel

En la app eSIM, pulsa Directo > Instalar eSIM

Selecciona Sí para confirmar

Espera a que se complete la instalación de la eSIM

Abre Ajustes > Redes e Internet

Selecciona tu nueva eSIM

Activa los interruptores de Datos Móviles y Roaming

Cómo instalar una eSIM en un dispositivo Pixel mediante un código QR

Abre Ajustes > Redes e Internet

Selecciona el icono + junto a SIM

Selecciona ¿Deseas descargar la tarjeta SIM?

Selecciona Siguiente y escanea el código QR en la app eSIM

Pulsa Descargar para instalar la eSIM

Vuelve a abrir Ajustes

Activa los interruptores de Activar, Datos Móviles y Roaming

Cómo instalar manualmente una eSIM en un dispositivo Pixel

Abre Ajustes > Redes e Internet

Selecciona el icono + junto a SIM

Selecciona ¿Deseas descargar la tarjeta SIM?

Selecciona Siguiente y pulsa ¿Necesitas ayuda?

Selecciona Entrada Manual

Pega o introduce la dirección SM-DP+ y el código de activación (y el código de confirmación, si lo hay) desde la app eSIM.

Selecciona Continuar para instalar la eSIM.

Abre Ajustes de nuevo.

Activa las opciones Activar, Datos Móviles y Roaming.

¿Qué sucede después de la instalación?

Tu eSIM debería aparecer en Ajustes > Redes e Internet > SIM y conectarse automáticamente a una red móvil compatible.

Si necesitas más ayuda, contacta con nuestro equipo de soporte. Ofrecemos servicio 24/7 y estaremos encantados de ayudarte.