Bagaimana cara memasang dan mengatur eSIM di perangkat Android?

Sebelum pemasangan, pastikan perangkat Anda:

Perangkat Anda harus kompatibel dengan eSIM dan memiliki jaringan yang tidak terkunci. (Lihat “Perangkat mana yang mendukung eSIM?” + “Bagaimana cara memeriksa apakah perangkat Android saya mendukung eSIM?”)

Memiliki koneksi internet yang stabil, sebaiknya Wi-Fi. (Koneksi internet yang stabil sangat penting untuk pengunduhan eSIM yang benar ke perangkat Anda.)

Persiapan apa saja yang diperlukan sebelum memasang eSIM?

Masuk ke akun eSIM Anda

Buka eSIM Saya

Pilih eSIM yang ingin Anda pasang

Buka petunjuk pemasangan. Tergantung pada versi aplikasi Anda, Anda mungkin melihat:

Lihat petunjuk pemasangan, atau

Cara menggunakan eSIM > Cara memasang eSIM

Pilih metode pemasangan yang Anda inginkan: Langsung, Kode QR, atau Manual

Untuk pengaturan koneksi, buka eSIM yang sama dan lihat Cara menggunakan eSIM > Cara menghubungkan (atau lihat petunjuk pemasangan > Bagian 2/2).

Bagaimana cara memasang eSIM langsung di perangkat Android?

Beberapa model Android mendukung instalasi langsung dari aplikasi eSIM. Jika tersedia, pilih Langsung > Instal eSIM dan ikuti langkah-langkah di layar.

Cara memasang eSIM di perangkat Android melalui kode QR

Di aplikasi eSIM, pilih opsi kode QR (Anda dapat membagikannya ke perangkat lain atau mencetaknya).

Buka Pengaturan di perangkat Anda.

Pilih Jaringan & Internet.

Pilih + Tambahkan Jaringan Seluler (atau Tambahkan eSIM).

Saat ditanya "Tidak ada kartu SIM?", pilih Berikutnya.

Pindai kode QR Anda dan masukkan kode konfirmasi saat diminta.

Kembali ke Jaringan Seluler dan aktifkan eSIM Anda.

Aktifkan Data Seluler.

Aktifkan Roaming Data (nonaktifkan nomor utama Anda untuk menghindari biaya roaming saat di luar negeri).

Jika perlu, gunakan detail di aplikasi eSIM untuk mengatur APN (Nama Titik Akses) Anda.

Bagaimana cara memasang eSIM secara manual di perangkat Android?

Di aplikasi eSIM, pilih opsi manual.

Salin alamat SM-DP+ dan kode aktivasi Anda (serta kode konfirmasi, jika ada).

Buka Pengaturan di perangkat Anda.

Pilih Jaringan & Internet.

Pilih + Tambahkan Jaringan Seluler (atau Tambahkan eSIM).

Ketika muncul pesan "Tidak ada kartu SIM?", pilih Berikutnya.

Pilih Masukkan kode secara manual, lalu masukkan alamat SM-DP+ dan kode aktivasi Anda dari aplikasi eSIM.

Kembali ke Jaringan Seluler dan aktifkan eSIM Anda.

Aktifkan Data Seluler.

Aktifkan Roaming Data (nonaktifkan nomor utama Anda untuk menghindari biaya roaming saat di luar negeri).

Jika perlu, atur APN (Nama Titik Akses) Anda menggunakan detail di aplikasi eSIM.

Catatan Penting: Setelah memasang eSIM Anda secara langsung, melalui kode QR, atau secara manual, Anda dapat menyelesaikan pengaturan dengan lebih mudah dengan memilih pintasan "Pengaturan" di aplikasi eSIM pada langkah "Akses Data".

Apa yang terjadi setelah pemasangan?

Setelah pemasangan dan pemilihan data, eSIM Anda akan terhubung secara otomatis ke jaringan seluler yang didukung.

Untuk bantuan lebih lanjut, silakan hubungi tim dukungan kami; kami akan senang membantu.