iOS 기기에 eSIM을 설치하고 설정하는 방법은 무엇인가요?

eSIM을 성공적으로 설치하고 설정할 수 있도록 다음 사항을 확인하세요.

기기가 eSIM과 호환되고 네트워크가 잠금 해제되어 있어야 합니다. ("eSIM을 지원하는 기기는 무엇인가요?" + "내 iOS 기기가 eSIM을 지원하는지 어떻게 확인하나요?" 참조)

안정적인 인터넷 연결(Wi-Fi가 권장됨)을 유지하세요. (eSIM을 기기에 올바르게 다운로드하려면 안정적인 인터넷 연결이 필수적입니다.)

eSIM을 설치하기 전에 어떤 준비가 필요하나요?

eSIM 계정에 로그인하세요.

내 eSIM으로 이동하세요.

설치하려는 eSIM을 선택하세요.

탭하여 세부 정보를 확인하세요.

설치 지침을 엽니다. 앱 버전에 따라 다음이 표시될 수 있습니다.

설치 지침 보기 또는

eSIM 사용 방법 > eSIM 설치 방법

수동 설치 방법을 사용하는 경우 SM-DP+ 주소와 활성화 코드(확인 코드 포함)를 복사하거나 적어 두세요.

연결 설정을 위해 동일한 eSIM을 열고 "eSIM 사용 방법 > 연결 방법"(또는 "설치 지침 보기 > 2/2페이지")을 참조하세요.

iOS 기기에 eSIM을 수동으로 설치하는 방법

참고: iOS 기기에 eSIM을 수동으로 설치하는 방법 설정을 엽니다. 셀룰러(또는 모바일 데이터)를 탭합니다. 셀룰러 요금제 추가(또는 모바일 데이터 요금제 추가)를 탭합니다. 세부 정보 수동 입력을 탭하고 SM-DP+ 주소, 활성화 코드, 확인 코드(제공된 경우)를 입력합니다. eSIM의 라벨을 선택합니다. 기본 번호 페이지에서 데이터 전용 eSIM을 선택합니다. 셀룰러 요금제(또는 모바일 데이터 요금제)에 eSIM이 표시되는지 확인합니다. *eSIM이 데이터 외에도 통화 및 SMS를 지원하는 경우 기본 음성 번호로 선택할 수 있습니다.

QR 코드를 통해 iOS 기기에 eSIM을 설치하는 방법

참고: QR 코드를 통해 iOS 기기에 eSIM을 설치하는 방법 설정을 엽니다.

셀룰러(또는 모바일 데이터)를 탭합니다.

셀룰러 요금제 추가(또는 모바일 데이터 요금제 추가)를 탭합니다.

eSIM 앱에서 eSIM 세부 정보의 QR 코드를 스캔합니다(인쇄된 사본이나 다른 기기를 사용하여 QR 코드를 표시할 수 있습니다).

메시지가 표시되면 4자리 확인 코드를 입력합니다(제공되지 않으면 건너뜁니다).

eSIM 라벨을 선택합니다.

기본 번호 페이지에서 데이터 전용 eSIM을 선택합니다.

셀룰러 요금제(또는 모바일 데이터 요금제)에 eSIM이 표시되는지 확인합니다.

*eSIM이 데이터 외에도 통화 및 SMS를 지원하는 경우, 기본 음성 번호로 선택할 수 있습니다.

eSIM을 사용하여 모바일 데이터에 연결하는 방법(QR 코드 또는 수동 방법)

참고: APN 설정은 어떻게 변경하나요?

설정 > 셀룰러(또는 설정 > 모바일 데이터)를 엽니다.

새로 설치된 eSIM 요금제를 탭합니다.

"이 번호 사용" 스위치를 켜고 데이터 로밍을 활성화합니다.

같은 페이지에서 셀룰러 데이터 네트워크(또는 모바일 데이터 네트워크)를 탭하고 필요에 따라 APN을 입력하세요(APN 정보는 eSIM 앱의 eSIM 안내에서 확인할 수 있습니다).

설정 > 셀룰러(또는 모바일 데이터)로 돌아갑니다.

셀룰러 데이터(또는 모바일 데이터)에 사용할 eSIM을 선택하세요.

다른 번호에서 요금이 청구되는 것을 방지하려면 "셀룰러 데이터 전환 허용"을 해제하세요.

eSIM 설정에서 지원되는 네트워크를 선택하세요.

설치 후 어떻게 되나요?

설치 및 연결 후 eSIM이 기기의 셀룰러 요금제(또는 모바일 데이터 요금제)에 표시되고 지원되는 모바일 네트워크에 자동으로 연결됩니다.

추가 지원이 필요하시면 지원팀에 문의하세요. 기꺼이 도와드리겠습니다.