Como instalar manualmente um eSIM em um dispositivo iOS?

Antes da instalação, certifique-se de que seu dispositivo:

É compatível com eSIM (consulte Quais dispositivos são compatíveis com eSIM? ou Como verifico se meu dispositivo iOS é compatível com eSIM?)

Está desbloqueado para todas as operadoras

Possui uma conexão de internet estável (de preferência Wi-Fi)

Quais preparativos são necessários antes de instalar um eSIM?

Faça login na sua conta eSIM

Acesse Meu eSIM

Selecione o eSIM que deseja instalar

Selecione Ver detalhes

Abra as instruções de instalação. Dependendo da versão do seu aplicativo, você poderá ver:

Ver instruções de instalação ou

Como usar o eSIM > Como instalar o eSIM

Selecione "Manual" e copie o endereço SM-DP+ e o código de ativação (e o código de confirmação, se houver)

Como instalar manualmente um eSIM no iOS?

Abra as Configurações

Selecione Celular (ou Dados Móveis)

Selecione Adicionar eSIM (ou Adicionar Plano de Celular/Dados Móveis)

Selecione Usar Código QR e, em seguida, selecione "Inserir Detalhes Manualmente"

Insira seu endereço SM-DP+, código de ativação e código de confirmação (se fornecido)

Selecione Avançar e, em seguida, selecione Continuar duas vezes

Aguarde alguns minutos até que o eSIM seja ativado e, em seguida, selecione Concluir

Selecione um rótulo para o seu eSIM (por exemplo, "eSIM1")

Na página Número Padrão:

Selecione um número principal para chamadas e SMS

Selecione um número principal para iMessage e FaceTime

Selecione eSIM1 eSIM para Celular/Dados Móveis

Certifique-se de que Permitir Troca de Dados Celulares esteja desativado

*Se o seu eSIM suportar chamadas e SMS além de dados, você poderá selecioná-lo para fazer chamadas e enviar mensagens de texto.

Como conectar-se aos dados móveis

Abra Configurações > Celular (ou Configurações > Dados móveis)

Selecione seu plano eSIM

Se não estiver ativado, ative a opção Ativar este número

Ative o roaming de dados (se necessário — consulte as instruções do seu eSIM no aplicativo eSIM)

Acesse Celular/Dados móveis e selecione seu eSIM como seu número de dados

Seu eSIM deverá se conectar automaticamente a uma rede móvel compatível.

Caso precise de mais ajuda, entre em contato com nossa equipe de suporte; teremos prazer em ajudar.