วิธีติดตั้ง eSIM บนอุปกรณ์ Google Pixel

Google Pixel ไม่ได้รองรับ eSIM ทุกรุ่น ดังนั้นควรตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณรองรับ eSIM หรือไม่ก่อนเริ่มใช้งาน ทำตามขั้นตอนในบทความนี้เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ Pixel ของคุณรองรับ eSIM หรือไม่

เมื่อคุณยืนยันแล้วว่าอุปกรณ์ Google Pixel ของคุณรองรับ eSIM และผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณได้ปลดล็อกแล้ว คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่า eSIM ได้

ต้องเตรียมอะไรบ้างก่อนติดตั้ง eSIM

ลงชื่อเข้าใช้บัญชี eSIM ของคุณ

ไปที่ eSIM ของฉัน

เลือก eSIM ที่คุณต้องการติดตั้ง

เปิดคำแนะนำในการติดตั้ง ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันแอปของคุณ คุณอาจเห็น:

ดูคำแนะนำในการติดตั้ง หรือ

วิธีใช้ eSIM > วิธีติดตั้ง eSIM

เลือกวิธีการติดตั้งที่คุณต้องการ: Direct, QR code หรือ Manual

สำหรับการตั้งค่าการเชื่อมต่อ ให้เปิด eSIM เดียวกันและดู วิธีใช้ eSIM > วิธีเชื่อมต่อ (หรือดูคำแนะนำในการติดตั้ง > ส่วนที่ 2/2)

วิธีติดตั้ง eSIM บนอุปกรณ์ Pixel โดยตรง

ในแอป eSIM ให้แตะ Direct > ติดตั้ง eSIM

เลือก ใช่ เพื่อยืนยัน

รอให้การติดตั้ง eSIM เสร็จสมบูรณ์

เปิด การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

เลือก eSIM ใหม่ของคุณ

เปิดสวิตช์ ข้อมูลมือถือและการโรมมิ่ง

วิธีติดตั้ง eSIM บนอุปกรณ์ Pixel ผ่าน QR code

เปิด การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

เลือกไอคอน + ถัดจาก SIM

เลือก คุณต้องการดาวน์โหลดซิมการ์ดแทนหรือไม่

เลือก "ถัดไป" จากนั้นสแกนคิวอาร์โค้ดในแอป eSIM

แตะ "ดาวน์โหลด" เพื่อติดตั้ง eSIM

เปิดการตั้งค่าอีกครั้ง

เปิดสวิตช์ "เปิดใช้งาน, ข้อมูลมือถือ และโรมมิ่ง"

วิธีติดตั้ง eSIM บนอุปกรณ์ Pixel ด้วยตนเอง

เปิดการตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

เลือกไอคอน + ถัดจาก "ซิม"

เลือก "คุณต้องการดาวน์โหลดซิมการ์ดแทนหรือไม่"

เลือก "ถัดไป" จากนั้นแตะ "ต้องการความช่วยเหลือ"

เลือก "ป้อนข้อมูลด้วยตนเอง"

วางหรือป้อนที่อยู่ SM-DP+ และรหัสเปิดใช้งาน (และรหัสยืนยัน หากมี) จากแอป eSIM

เลือก "ดำเนินการต่อ" เพื่อติดตั้ง eSIM

เปิดการตั้งค่าอีกครั้ง

เปิดสวิตช์ "เปิดใช้งาน, ข้อมูลมือถือ และโรมมิ่ง"

หลังจากติดตั้งแล้วจะเกิดอะไรขึ้น

eSIM ของคุณควรปรากฏภายใต้ "การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > ซิม" และเชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือที่รองรับโดยอัตโนมัติ

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา เรามีบริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และยินดีให้ความช่วยเหลือ