Làm thế nào để cài đặt và thiết lập eSIM trên thiết bị Android?

Trước khi cài đặt, hãy đảm bảo thiết bị của bạn:

Thiết bị của bạn cần tương thích với eSIM và đã được mở khóa mạng. (Xem mục “Những thiết bị nào hỗ trợ eSIM?” + “Làm thế nào để kiểm tra xem thiết bị Android của tôi có hỗ trợ eSIM không?”)

Kết nối Internet ổn định, tốt nhất là Wi-Fi. (Kết nối Internet ổn định là điều cần thiết để tải eSIM về thiết bị của bạn một cách chính xác.)

Cần chuẩn bị gì trước khi cài đặt eSIM?

Đăng nhập vào tài khoản eSIM của bạn

Truy cập mục eSIM của tôi

Chọn eSIM bạn muốn cài đặt

Mở hướng dẫn cài đặt. Tùy thuộc vào phiên bản ứng dụng, bạn có thể thấy:

Xem hướng dẫn cài đặt hoặc

Cách sử dụng eSIM > Cách cài đặt eSIM

Chọn phương thức cài đặt ưa thích của bạn: Trực tiếp, Mã QR hoặc Thủ công

Để thiết lập kết nối, hãy mở cùng một eSIM và xem mục Cách sử dụng eSIM > Cách kết nối (hoặc xem hướng dẫn cài đặt > Phần 2/2).

Làm thế nào để cài đặt eSIM trực tiếp trên thiết bị Android?

Một số mẫu Android hỗ trợ cài đặt trực tiếp từ ứng dụng eSIM. Nếu có, hãy chọn Trực tiếp > Cài đặt eSIM và làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt eSIM trên thiết bị Android qua mã QR

Trong ứng dụng eSIM, hãy chọn tùy chọn mã QR (bạn có thể chia sẻ mã này với các thiết bị khác hoặc in ra).

Mở Cài đặt trên thiết bị của bạn.

Chọn Mạng & Internet.

Chọn + Thêm Mạng Di động (hoặc Thêm eSIM).

Khi được hỏi "Không có thẻ SIM?", hãy chọn Tiếp theo.

Quét mã QR và nhập mã xác nhận khi được hỏi.

Trở lại Mạng Di động và bật eSIM của bạn.

Bật Dữ liệu Di động.

Bật Chuyển vùng Dữ liệu (tắt số điện thoại chính của bạn để tránh phí chuyển vùng khi ở nước ngoài).

Nếu cần, hãy sử dụng thông tin chi tiết trong ứng dụng eSIM để đặt APN (Tên Điểm Truy cập).

Làm thế nào để cài đặt eSIM thủ công trên thiết bị Android?

Trong ứng dụng eSIM, hãy chọn tùy chọn thủ công.

Sao chép địa chỉ SM-DP+ và mã kích hoạt (và mã xác nhận, nếu có).

Mở Cài đặt trên thiết bị của bạn.

Chọn Mạng & Internet.

Chọn + Thêm Mạng Di động (hoặc Thêm eSIM).

Khi được hỏi "Không có thẻ SIM?", hãy chọn Tiếp theo.

Chọn Nhập mã thủ công, sau đó nhập địa chỉ SM-DP+ và mã kích hoạt từ ứng dụng eSIM.

Quay lại Mạng Di động và bật eSIM của bạn.

Bật Dữ liệu Di động.

Bật Chuyển vùng Dữ liệu (tắt số điện thoại chính để tránh phí chuyển vùng khi ở nước ngoài).

Nếu cần, hãy đặt APN (Tên Điểm Truy cập) bằng cách sử dụng thông tin chi tiết trong ứng dụng eSIM.

Lưu ý quan trọng: Sau khi cài đặt eSIM trực tiếp, qua mã QR hoặc thủ công, bạn có thể dễ dàng hoàn tất thiết lập hơn bằng cách chọn phím tắt "Cài đặt" trong ứng dụng eSIM ở bước "Truy cập Dữ liệu".

Điều gì xảy ra sau khi cài đặt?

Sau khi cài đặt và chọn dữ liệu, eSIM của bạn sẽ tự động kết nối với mạng di động được hỗ trợ.

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi; chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ.