如何在 iOS 裝置上安裝和設定 eSIM？

請檢查以下項目，確保 eSIM 能夠成功安裝和設定：

您的裝置相容於 eSIM 且網路已解鎖。 （請參閱「哪些裝置支援 eSIM？」+「如何檢查我的 iOS 裝置是否支援 eSIM？」）

擁有穩定的網路連接，最好是 Wi-Fi。 （您需要將 eSIM 正確下載到設備，因此穩定的網路連線必不可少。）

安裝 eSIM 前需要做哪些準備

登入您的 eSIM 帳戶

前往我的 eSIM

選擇要安裝的 eSIM

點按查看詳細信息

打開安裝說明。 根據應用程式版本的不同，您可能會看到

查看安裝說明，或者

如何使用 eSIM > 如何安裝 eSIM

如果您使用手動方法，請複製或記下 SM-DP+ 位址和啟動碼（以及確認碼，如有）

對於連接設置，請開啟相同的 eSIM 並查看「如何使用 eSIM > 如何連接」（或「檢視安裝說明 > 第 2/2 頁」）。

如何在 iOS 裝置上手動安裝 eSIM

另請參閱：如何在我的 iOS 裝置上手動安裝 eSIM？

開啟設定

點按蜂窩網路（或行動數據）

點選新增蜂窩網路套餐（或稱「新增行動數據套餐」）

點選「手動輸入詳細資料」並輸入：

SM-DP+ 地址

啟用設定

確認碼（如有提供）

為您的 eSIM 選擇一個標籤

在預設號碼頁面上，選擇僅用於資料的 eSIM

確認您的 eSIM 出現在蜂窩網路套餐（或行動數據套餐）下

*如果您的 eSIM 除了支援數據之外還支援通話和短信，您可以選擇它作為您的預設語音號碼。

如何在 iOS 裝置上透過二維碼安裝 eSIM

另請參閱：如何在我的 iOS 裝置上透過二維碼安裝eSIM？

開啟設定

點按蜂窩網路（或行動數據）

點選新增蜂窩網路套餐（或新增行動數據套餐）

掃描 eSIM 應用程式中 eSIM 詳細資料中的二維碼（您可以使用列印的副本或其他裝置來顯示該二維碼）

如果出現提示，請輸入 4 位數確認碼（如果未提供，請跳過）

為您的 eSIM 選擇一個標籤

在預設號碼頁面上，選擇僅用於資料的 eSIM

確認您的 eSIM 出現在蜂窩網路套餐（或行動數據套餐）下

*如果您的 eSIM 除了支援數據之外還支援通話和短信，您可以選擇它作為您的預設語音號碼。

如何使用 eSIM 連接到行動數據（二維碼或手動方式）

另請參閱：如何更改我的 APN 設定？

開啟設定 > 蜂窩網路（或設定 > 行動數據）

點選新安裝的 eSIM 套餐。

打開啟用此號碼開關，並啟用數據漫遊

在同一頁面上，點擊蜂窩數據網路（或行動數據網路）並根據需要輸入 APN（您可以在 eSIM 應用的 eSIM 說明中找到 APN 詳細資訊）

返回設定 > 蜂窩網路（或行動數據）

選擇用於蜂窩數據（或行動數據）的 eSIM

關閉允許切換蜂窩數據，以避免其他號碼產生費用

在您的 eSIM 設定中，選擇支援的網絡

安裝後會發生什麼

安裝並連接後，您的 eSIM 應該會出現在裝置的蜂窩套餐（或行動數據套餐）下，並會自動連接到支援的行動網絡

如果需要更多協助，請聯絡我們的支援團隊，我們很樂意提供協助。